טור A

- באיזה מהתרשימים הבאים החיבור הוא מקבילי?

- נגדים אחרים מחוברים בחיבור מקבילי למקור מתח.

  - הנגד בעל ההתנגדות הגבוהה ביותר נמצא במתח הגבוהה ביותר.

  - הנגד בעל ההתנגדות הנמוכה ביותר נמצא במתח הגבוהה ביותר.

  - כל הנגדים נתונים באותו מתח.

  - המתח מתחלק ביחס הפוך להתנגדות.

- לצומת מגיעים 3 מוליכים, אשר כל אחד מהם, נושא זרם שעוצמתו 5 אמפר. מהצומת יוצא מוליך הנושא:

- 10 נורות שוות התנגדות מחוברות במקביל למקור מתח. הזרם הכולל הוא 50 אמפר. הזרם דרך כל נורה הוא:

- 4 נורות בעלות התנגדות שווה, מחוברות במקביל למתח בשעיר 100 וולט. כל נורה נתונה תחת מתח של:

- בחיבור נגדים במקביל:

  - הזרם הזורם בכל נגד אינו תלוי בזרמים, הזורמים בנגדים האחרים.

  - הזרם, הזורם בכל נגד, תלוי בזרמים, הזורמים בנגדים אחרים.

  - ככל שמספר הנגדים גדול יותר, כך תלך ותגדל התלות.

  - כל התשובות הנ"ל אינן נכונות.

טור B

- באיזה מהתרשימים הבאים החיבור הוא אינו מקבילי?

- 4 נורות מחוברות במקביל למקור מתח. כל נורה צורכת זרם של 0.5 אמפר. צריכת הזרם הכללית מהמקור תהיה:

- 5 נורות שוות התנגדות מחוברות במקביל למקור מתח. הזרם הכולל הוא 5 אמפר. הזרם דרך כל נורה הוא:

- 5 נורות בעלות התנגדות שווה, מחוברות במקביל למתח בשעיר 125 וולט. כל נורה נתונה תחת מתח של:

- בחיבור נגדים במקביל:

- ככל שמספר הנגדים גדול יותר, כך תלך ותגדל התלות.

- הזרם הזורם בכל נגד אינו תלוי בזרמים, הזורמים בנגדים האחרים.

- הזרם, הזורם בכל נגד, תלוי בזרמים, הזורמים בנגדים אחרים.

- כל התשובות הנ"ל אינן נכונות.

- את ההתנגדות השקולה של מעגל מקבילי מחשבים באמצעות הנוסחא: