דף עבודה מס' 1 "זרם חשמלי"	כיתה ט'

הגדרה: עוצמת הזרם החשמלי היא המטען החשמלי העובר ביחידת זמן דרך חתך של המוליך

I – זרם חשמלי, (יחידות מדידה – אמפר A).

Q

t * I

Q – מטען חשמלי, (יחידות מדידה – קולון C).

t– זמן, (יחידות מדידה – שניות S).

- חשב עוצמת הזרם החשמלי במוליך אם עבר דרכו מטען  C2 של   במשך  S2.

- במשך זמן של 20 שניות עבר מטען של 4 קולון דרך חתך המוליך. מהי עוצמת הזרם?

- במשך 5 דקות עבר מטען של 120 קולון דרך החתך של חוט להט במנורה. מהי עוצמת הזרם בחוט הלהט במשך הזמן הזה?

- זרם של A 4 עבר במוליך במשך 20 שניות. חשב את המטען החשמלי, שעבר במוליך במשך זמן זה.

- בנורת להט זורם זרם של A 0.5 . תוך כמה זמן יעבור מטען של 6 קולון דרך החתך של חוט הלהט במנורה?

- הזרם במקלט  רדיו הוא A 0.03. בטא זרם זה ביחידות של mA  ו- μA.

- מחשב כיס פעל במשך שעה רצוף. במשך כל הזמן עבר בו זרם של mA0.12 . מהי כמות המטען, שעברה במחשב במשך זמן זב?

- מטען של C 15 עבר במוליך במשך 30 שניות. מהי עוצמת הזרם במוליך? בטא זרם זה ביחידות של mA  ו- μA.

- במחשב זורם זרם של A 0.8. חשב את המטען, שעבר במחשב במשך 4 שעות.

- בפנס זורם זרם של mA250. תוך במה זמן יעבור מטען של 3 קולון דרך נורת הפנס?

- במחשב זורם זרם של mA 18. חשב את המטען, שעבר במחשב במשך 3 שעות.

- במשך 40 דקות עבר מטען של 800 קולון דרך החתך של חוט להט במנורה. מהי עוצמת הזרם בחוט הלהט במשך הזמן הזה? בטא זרם זה ביחידות של mA  ו- μA.

- מחשב כיס פעל במשך שעתיים רצופות. במשך כל הזמן עבר בו זרם של mA0.80 . מהי כמות המטען, שעברה במחשב במשך זמן זב?

- בווקמן זורם זרם של μA400. תוך במה זמן יעבור מטען של 5 קולון דרך הווקמן?

- במחשב זורם זרם של μA 60. חשב את המטען, שעבר במחשב במשך 10 שעות.

- במשך 10 דקות עבר מטען של 500 קולון דרך החתך של חוט. מהי עוצמת הזרם בחוט במשך הזמן הזה? בטא זרם זה ביחידות של mA  ו- μA.