דף עבודה  מס' 3  "התנגדות חשמלית "	כיתה ט'

הגדרה: התנגדות המוליך נמצאת ביחס ישר להתנגדות הסגולית של החומר שממנו עשוי המוליך ולאורך המוליך, וביחס הפוך לשטח החתך של המוליך

l*ρ

S * R

R – התנגדות חשמלית, (יחידות מדידה – אום Ω).

ρ – התנגדות סגולית.

l– אורך המוליך, (יחידות מדידה – מטר m).

S– שטח חתך של המוליך, (יחידות מדידה –מטר קבוע m2).

- נתון תיל נחושת שאורכו 6 מטרים, ושטח החתך שלו 3 מילימטרים רבועים. מהי התנגדות של התיל?

- נתונים שני מוליכים, הנבדלים רק באורך. אורך מוליך א'- 20 סנטימטרים, ואורך מוליך ב' 70 סנטימטרים. לאיזה משני המוליכים יש התנגדות גדולה יותר?

- נתונים שני מוליכים, הנבדלים רק בשטח החתך. שטח החתך של מוליך  א'- 2 סנטימטרים מרובעים, שטח החתך של מוליך  ב' 3 סנטימטרים. לאיזה משני המוליכים יש התנגדות גדולה יותר?

- נתונים שני מוליכים, הנבדלים רק בחומר ממנו הם עשויים. מוליך א' עשוי מאלומיניום, מוליך ב' עשוי מניקל. לאיזה משני המוליכים יש התנגדות גדולה יותר?

- מהי התנגדות הסגולית של מוליך, שאורו 200 מטר, התנגדותו  Ω 6 ושטח החתך שלו 3 מילימטרים מרובעים.

- נתון תיל ברזל שהתנגדותו  Ω0.216, ושטח החתך שלו 5 מילימטרים מרובעים. מהו אורכו של המוליך?

- נתון תיל נחושת, שהתנגדותו שווה Ω 0.216 , אורך התיל 18 מטר. מהו שטח החתך של התיל  ?

- נתון תיל כסף שאורכו 5 מטרים, ושטח החתך שלו 8 מילימטרים רבועים. מהי התנגדות של התיל?

- נתון תיל ברזך שאורכו 3 מטרים, ושטח החתך שלו 5 מילימטרים רבועים. מהי התנגדות של התיל?

- נתון תיל פלטינה שאורכו 20 מטרים, ושטח החתך שלו 4 מילימטרים רבועים. מהי התנגדות של התיל?

1

2

3

4

בציור נתונים 4 מוליכים העשויים כולם מאותו חומר.

  - מהו המוליך בעל התנגדות הקטנה ביותר, הסבר.

  - מהו המוליך בעל התנגדות הגדולה ביותר, הסבר.